Universidade do Minho

Relatório – Sistemas Operativo

A109593 – Rui Pedro Longras Fernandes Ribeiro

A109507	- Carlos Daniel Gomes Martins

A10

Índice

1. Introdução

Nos sistemas operativos modernos, a gestão de processos é um dos mecanismos mais importantes para garantir um bom funcionamento do Sistema. Quando múltiplos utlizadores submetem pedidos, é fundamental garantir que os recursos sejam partilhados de forma justa e eficiente.

O presente relatório descreve o desenvolvimento de um sistema de execução de commandos compostos por dois tipos de processos: o “controller” e o “runner”. O controller gere uma fila de pedidos submetidos por processos runner através de um pipe. De seguida, o controller decide quando o comando pode ser executado, com base no número de processos ativos e na política de escalonamento configurada. O programa foi projetado de maneira incremental em quatro fases distinstas, desde a comunicação básica até ao suporte a pipes e redirecionamento de ficheiros.

Este documento apresenta a arquitetura do Sistema, as decisões tomadas para cada fase, descreve os testes e os seus resultados e a comparação das políticas de escalonamento e conclusões, incluindo as dificuldades encontradas e possíveis melhorias futuras.

2. Arquitetura do Sistema

O sistema baseia-se numa arquitetura cliente-servidor mediado por um canal de comunicação assíncrono. Os runners são os produtores de pedido, submetem commandos para execução e aguardam autorização, enquanto que o controller desempenha a função de servidor central, recebendo os pedidos, gerindo a fila de espera e controlando o número de processos em execução simultânea.

2.1. Estrutura de Dados

O esquema central do sistema é a Request, definida em common.h, ou seja a unidade de comunicação entre todos os procesos. Cada vez que um runner interage com o controller, quer seja para submeter um comando, atualizar o seu estado ou solicitar uma consulta.

Eu adicionei aqui um campo, entao temos que trocar este print

O campo status percorre os seguintes estados ao longo do ciclo de vida:

- Valor 0 -> Pendente

- Valor 1 -> Em execução

- Valor 2 -> Concluído

- Valor 3 -> Shutdown

- Valor 4 -> Consulta

2.2. Módulos

2.2.1. Controller

O controller é o processo central do sistema, é responsável por gerir a fila de pedidos e controlar o paralelismo. Está configurado para iniciar com um limite máximo de processos em execução simultânea e com a política de escalonamento definida.

O ciclo principal lê continuamente estruturas Request do pipe. Os pedidos com status 4 , são tratados imediatamente e não entram na fila. Para as restantes, determina-se uma atualização de estado de um pedido já existente ou de um novo pedido a ser inserido.

Quando um comando é concluído, o controller calcula o tempo decorrido e, posteriormente, independetemente do evento recebido, percorre o array à procura de comandos pendentes que possam ser lançados, respeitando sempre o limite de paralelismo definido.

O encerramento do controller apenas ocorre quando (“shutdown_pedido == 1 e running == 0”), garantindo que nenhum comando em execução é interrompido.

2.2.2. Runner

O runner corresponde ao processo cliente do Sistema, com recurso a ele, os utilizadores podem submeter comandos para execução, consultar o estado do sistema ou solicitar o encerramento do controller. O modo de funcionamento é determinado pelo primeiro argumento fornecido na linha de comandos.

No plano da comunicação, o runner cria um FIFO de resposta individual, envia uma estrutura Request pelo pipe principal e fica bloqueado à espera da resposta do controller. A utilização de um pipe exclusivo por runner garante que cada processo recebe apenas a sua própria resposta.

Após receber autorização, o runner cria um processo filho. De seguida, o filho executa o comando, enquanto o processo pai aguarda a sua conclusão . No final, o runner notifica o controller, permitindo o registo no log e a libertação de um slot de paralelismo.

2.2.3. Common

O módulo common é a componente de suporte, não implementa lógica, mas fornece as primitivas de comunicação e a persistência utilizadas pelos outros dois módulos. É fundamental para isolar o protocolo de comunicação entre processos num único ficheiro, assim facilita a manutenção e a extensão futura.

As funções estão divididas em três grupos principais. As funções de comunicação do runner implementam os modos “-c” e “–s”, sendo responsáveis pela criação do pipe de resposta, envio do pedido e receção da resposta. As funções de comunicação do controller asseguram o envio de respostas aos runners através dos seus pipes individuais. Por fim, as funções de gestão de estado tratam da atualização do array de pedidos e do armazenamento permanente das execuções.

3. Implementação por Fases

A implementação do sistema seguiu uma metodologia incremental, estruturada em quatro fases de complexidade crescente. Cada fase corresponde a um conjunto de funcionalidades diferentes. Esta abordagem garantiu que os componentes da base do sistema , tais como as comunicações de inter-processos, a gestão do estado e controlo de paralelismo estivessem consolidadas antes das introduções de funcionalidades mais avançadas.

3.1. Fase 1

Na Fase 1, a primeira decisão foi a implementação da estrutura de dados que serviria de base para todo o sistema. Optámos por uma única estrutura Request que contém toda a informação necessária para identificar o pedido, o utilizador e o canal de resposta, evitando a necessidade de múltiplas trocas de mensagens entre processos.

A Segunda decisão passou por adoptar um modelo de comunicação não uniforme, com um canal de entrada partilhado por todos os runners e um canal de saída individual para cada runner, assegurando o isolamento das respostas.

Por fim , a terceira decisão consistiu numa fase sem qualquer mecanismo de controlo, esta simplicidade permitiu validar o protocolo de forma isolada.

3.1. Fase 2

Na Segunda fase , acrescentamos mecanismos de persistência e controlo. Tal como a fase anterior foram implementadas três funcionalidades principais, o registo de execuções em ficheiro, a consulta do estado e para finalizer o encerramento controlado do controller

3.1. Fase 3

A Terceira fase, introduziu o controlo de paralelismo e as políticas de escalonamento. O controller passou a receber dois argumentos na linha de commandos e a lógica foi reestruturada em torno desses parâmetros.

Começamos pela política FIFO que implementa um mecanismo de justiça reativo, em que o objetivo é percorrer todos os pedidos por ordem de chegada. De seguida, introduzimos a RANDOM visando imprevisibilidade deliberada. Por fim, acabámos com a FAIR, tendo como finalidade um método de justiça proativo.

3.1. Fase 4

4. Testes e Resultados

Nesta secção apresentam-se os resultados obtidos durante os testes realizados ao sistema. Os resultados completos podem ser consultados nos ficheiros “avaliacao_politicas.txt” e “avaliacao_politicas2.txt”, onde são comparadas diferentes políticas de escalonamento e diferentes níveis de paralelismo. Em todos os testes foram registados o tempo total de execução do sistema, o tempo individual de cada comando e o tempo total de execução associado a cada utilizador.

Print do resumo dos resultados de avaliacao_politicas.txt

Nos testes presentes no ficheiro avaliacao_politicas.txt foi utilizado um cenário equilibrado entre utilizadores. O utilizador 1 submeteu 5 comandos sleep 3, o utilizador 2 submeteu 5 comandos sleep 1, o utilizador 3 submeteu 5 comandos sleep 2 e o utilizador 4 submeteu 3 comandos sleep 1 e 2 comandos sleep 3. Este cenário permitiu comparar diretamente o comportamento das diferentes políticas de escalonamento.

Com paralelismo 2, o tempo total de execução foi semelhante entre as políticas, situando-se próximo dos 21 segundos. No entanto, verificaram-se diferenças na distribuição dos tempos de execução entre utilizadores. Com paralelismo 4 observou-se uma redução significativa do tempo total de execução, destacando-se a política FAIR com o melhor resultado global, próximo dos 11 segundos.

Print do resumo dos resultados de avaliacao_politicas2.txt

No ficheiro avaliacao_politicas2.txt foi utilizado um cenário mais extremo, onde os utilizadores 1 e 2 submeteram 8 comandos sleep 3, enquanto os utilizadores 3 e 4 submeteram apenas 2 comandos sleep 1. Além disso, os utilizadores com maior carga de trabalho submeteram os seus comandos primeiro, permitindo analisar o impacto das políticas de escalonamento no tempo de espera dos restantes utilizadores.

Com paralelismo 2, a política FIFO provocou tempos de espera elevados para os utilizadores 3 e 4, enquanto a política FAIR reduziu drasticamente esses tempos para aproximadamente 6 e 7 segundos. Com paralelismo 4 verificou-se novamente uma redução significativa do tempo total de execução em todas as políticas testadas, demonstrando a importância do paralelismo e da política de escalonamento no desempenho global do sistema.

5. Comparação de Políticas de Escalonamento

A análise dos resultados obtidos permite observar diferenças claras entre as políticas de escalonamento implementadas. A política FIFO executa os processos estritamente por ordem de chegada, o que resulta num comportamento previsível, mas pode aumentar significativamente o tempo de espera dos utilizadores que submetem poucos comandos após utilizadores com cargas mais pesadas. Este comportamento foi especialmente visível no ficheiro avaliacao_politicas2.txt, onde os utilizadores com menos processos ficaram bloqueados atrás de vários comandos longos submetidos anteriormente.

A política RANDOM apresentou resultados intermédios, distribuindo os processos de forma menos previsível devido à seleção aleatória do próximo comando a executar. Em alguns cenários conseguiu reduzir o tempo de espera de determinados utilizadores, mas os resultados variaram consoante a ordem aleatória escolhida durante a execução dos testes.

Por outro lado, a política FAIR demonstrou um comportamento mais equilibrado entre utilizadores, distribuindo os recursos de forma mais justa e reduzindo significativamente o tempo de espera dos utilizadores com menos processos submetidos. Esta diferença tornou-se particularmente evidente no cenário do ficheiro avaliacao_politicas2.txt, onde os utilizadores 3 e 4 concluíram os seus processos muito mais rapidamente em comparação com a política FIFO.

Os resultados demonstram também que o aumento do paralelismo teve um impacto significativo no desempenho global do sistema. Em praticamente todos os cenários testados, a utilização de paralelismo 4 permitiu reduzir substancialmente o tempo total de execução quando comparado com paralelismo 2, melhorando o aproveitamento dos recursos disponíveis e reduzindo o tempo médio de espera dos utilizadores.

6. Conclusão

Possíveis melhorias